## PROJEKT  BUDOWLANY

REMONTU, OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI

ELEWACJI

Obiekt     : Budynek  Ochotniczej Straży Pożarnej

Kategoria obiektu - XII

Adres      : Jelenia Góra  ul. Cieplicka  168 a

Działka nr 392/5, AM 15 (obręb  0013 ; Sobieszów II miasto J. Góra )

Inwestor :  Miasto Jelenia Góra

Jelenia Góra  Plac Ratuszowy 58

Jednostka Projektowa : Zakład Ogólnobudowlany Wykonawstwo i Projektowanie

Łomnica  ul. Leśna 20

Oświadczamy , że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

| L.p. | Branża Część opracowania | Imię i nazwisko autora | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana | tech. bud. Jerzy Dusza | 1993/89 |  |
| 2. | Architektoniczna | mgr inż. arch. Zbigniew Zbyszyński | 1298/84 |  |
| 3. | Asystent | mgr inż. Jarosław Dusza |  |  |

Jelenia Góra marzec 2016 r.

# SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU

- Strona tytułowa                                                                                   str. 1

2.   Spis zawartości projektu                                                                    str. 2

- Opis techniczny                                                                                   str.3 - 7

- Charakterystyka energetyczna budynku                                              str.8 - 12

5. Zaświadczenie o przynależności do Dolnośląskiej Okręgowej Izby

Inżynierów i Architektów projektantów                                                str.13-16

- Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Delegatura w Jeleniej Górze z dnia          marca    2016 r.                    str. 17

7.Sytuacja w skali 1:500

8. Elewacja frontowa   - stan istniejący                    - skala 1:100   rys. 1/10

9.Elewacja boczna      - stan istniejący                    - skala 1:100   rys. 2/10

10.Elewacja boczna      - stan istniejący                    - skala 1:100   rys. 3/10

11. Elewacja tylna         - stan istniejący                    - skala 1:100    rys.4/10

12.Elewacja frontowa   - projekt                                - skala 1:100    rys.5/10

13.Elewacja boczna      - projekt                                - skala 1:100    rys.6/10

14. Elewacja boczna     - projekt                                - skala 1:100    rys.7/10

15.Elewacja tylna         - projekt                                - skala 1:100    rys. 8/10

16.Elewacja frontowa  - plansza kolorystyczna        - skala 1:100    rys. 9/10

17.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej           - skala 1:100    rys.10/10

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  remontu , ocieplenia i kolorystyki elewacji

Obiekt	   :	Budynek  ochotniczej straży pożarnej

Kategoria obiektu – XII

Adres 	   :	Jelenia Góra ul. Cieplicka 168a

Działka 392/5 , AM 15 (obręb  0013 ; Sobieszów II miasto J. Góra )

Inwestor :  Miasto Jelenia Góra

Jelenia Góra  Plac Ratuszowy 58

1.Podstawa opracowania.

- Umowa  - zlecenie         –   marzec 2016 r.

- Wizje lokalne                 –   marzec 2016 r.

- Inwentaryzacja elewacji –  marzec 2016 r.

- podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500

- uzgodnienia z Inwestorem

- pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze z dnia      marca 2016 r.

- uzgodnienia z WUOZ Delegatura w Jeleniej Górze

2.Charakterystyka obiektu .

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  zlokalizowany w  Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. Cieplickiej 168a.  Obiekt wolnostojący , o regularnym rzucie, rozczłonkowanej bryle, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem,   niepodpiwniczony, usytuowany na terenie płaskim. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ławy fundamentowe kamienne i betonowe . Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne z cegły pełnej i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki oraz z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym. Strop nad parterem masywny, nad pozostałymi kondygnacjami drewniany ze ślepym pułapem. Schody wewnętrzne konstrukcji metalowej. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, dach czterospadowy o pokryciu z dachówki ceramicznej karpiówki. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. Stolarka okienna mieszana – drewniana i  z PCV. Drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku drewniane, jednoskrzydłowe, pełne. Wrota wjazdowe do garaży metalowe, dwuskrzydłowe, przeszklone w górnej części skrzydeł drzwiowych. Budynek wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną, alarmową.

Ogrzewanie pomieszczeń c. o etażowe. Budynek wybudowany około 1900 roku.

Kubatura budynku                                      -  około  645       m3

Powierzchnia elewacji ocieplanej               -             156.27  m2

Powierzchnia elewacji tynkowanej-wieża  -             164.92  m2

Wysokość budynku                                     -                 7.60  m

Wysokość wieży przy budynku                   -              13.35  m

3.Prace przygotowawcze .

Przed przystąpieniem do robót związanych z ociepleniem ścian i nową kolorystyką elewacji należy wykonać następujące prace:

3.1 Zabezpieczyć folią PCV lub płytą pilśniową istniejące otwory okienne i drzwiowe na elewacjach,

3.2 Zdemontować istniejące rury spustowe,

3.3 Skuć tynki zewnętrzne cementowo-wapienne,

3.4 Naprawić uszkodzone powierzchnie ściany cegłą pełną ,

3.5 Zamurować częściowo istniejący otwór drzwiowy na elewacji bocznej południowej z wstawieniem w miejsce drzwi okna

3.6 Oczyścić ściany zewnętrzne z kurzu i brudu szczotkami drucianymi i aparatem Karcher,

3.7 Wykonać remont tynków wieży strażackiej

3.8 Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk ,

3.9 Wykonać montaż nowych rur spustowych średnicy 12cm z blachy tytan-cynk,

3.10Wykonać montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze białym ,

3.11 Istniejący okap drewniany pomalować dwukrotnie lakierobejcą

3.12 Wykonać wymianę starych okien drewnianych na nowe okna PCV o współczynniku okna U=1.1W/(m2*k)

3.13  Wykonać wymianę istniejących metalowych wrót do garażu na bramy rolowane ocieplane o wymiarach 3.25x3.00m . Nowe bramy o konstrukcji z profili aluminiowych , wypełnionych pianką. Napęd bram elektryczny z zabezpieczeniem antyopadowym.

3.14  Wykonać wymianę starych drzwi wejściowych drewnianych na nowe o lepszych parametrach izolacyjnych.

3.15  Wykonać ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną grubości 20cm.

3.16  Wykonać ocieplenie połaci dachowej w części ogrzewanej budynku wełną mineralną grubości 20cm.

3.17  Wykonać wokół budynku opaskę z płytek betonowych grubości 6cm – puzzle, szerokości 50cm,

3.18  Wywieźć na wysypisko śmieci gruz pochodzący z rozbiórek,

3.19  Wykonać przełożenie odprowadzenia wód opadowych rur spustowych poniżej powierzchni terenu,

3.20 Odtworzyć w styropianie wszystkie elementy ozdobne na elewacjach – opaski okienne, gzymsy, - zgodnie z pierwowzorem pobierając wymiary z natury przed wykonaniem prac

4. Docieplenie ścian zewnętrznych.

Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji należy wykonać styropianem  samogasnącym grubości 8 cm na w systemie lekko-mokrym. System zapewnia doskonałe parametry wytrzymałościowe, bardzo dużą elastyczność, odporność na ściskanie, rozciąganie i uderzenia oraz promieniowanie UV. Gwarantuje zachowanie trwałych kolorów , nawet przy bardzo dużym nasłonecznieniu , zapewnia elewacji nienasiąkliwość, odporność na kwaśne deszcze „ oraz swobodne przenikanie pary wodnej na zewnątrz ściany.

SKŁADNIKI SYSTEMU LEKKO-MOKREGO – UKŁAD WARSTW :

- płyta izolacyjna ze styropianu samogasnącego  PS 15  SE grubości 8 cm mocowana do podłoża za pomocą kleju do przyklejania płyt . Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt styropianowych metodą „pasmowo – punktową” (ramki i placków).

Ścianę zewnętrzną przed położeniem płyt styropianowych należy oczyścić szczotkami drucianymi ( lub sprężonym powietrzem z aparatu Karcher ) z kurzu i brudu. Klejenie płyt rozpocząć na wysokości cokołu używając jako wspornika metalowego profila cokołowego  dostosowanego  do grubości płyt styropianowych  mocowanego do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu 6x80mm co 30 cm. Płyty  styropianowe kleić „w cegiełkę” t.j mijankowo. Dodatkowo wzmocnić przyklejone płyty nabijając kołki rozporowe talerzowe do styropianu w ilości 6 sztuk/m2.Mocowanie kołków rozporowych  w warstwie nośnej ściany na głębokość minimum 5 cm.

- warstwa zbrojąca  z zatopioną siatką wzmacniającą z włókna szklanego wykonana z kleju do szpachlowania siatki .Przygotowaną powierzchnię styropianu wyrównać i nakleić siatkę wzmacniającą, łącznie z ościeżami okien i drzwi  ( na ościeżach styropian gr.2-3 cm w zależności od potrzeb).

Zakłady siatki minimum 10cm  przy łączeniu pasów, w pionie i poziomie.

Przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów  okiennych  i drzwiowych  przykleić pasy siatki , które następnie należy wywinąć na powierzchnię płyty. Naroża otworów okiennych i drzwiowych  wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni.

- warstwa zewnętrzna  – lekki tynk mineralny o strukturze baranka .Na tak przygotowanej powierzchni po zagruntowaniu podłoża białym podkładem podtynkowym położyć wyprawkę tynkarską zewnętrzną mineralną gr.2 mm barwioną w masie ( lub  pomalować farbą krzemianową wyprawkę tynkarską koloru białego ).

Prace przy wykonywaniu docieplenia, zarówno klejenie styropianu jak i kładzenie wyprawki ściennej prowadzić w temperaturze zewnętrznej minimum 5-8 stopni.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zapoznać się z instrukcją i

stosować technologię wybranego systemu.

5. Prace wykończeniowe – kolorystyka elewacji

Po wykonaniu remontu i termomodernizacji elewacji należy wykonać nową kolorystykę - zgodnie z projektem - przy użyciu materiałów podanych w załączonym zestawieniu farb i kolorów, stosownie do planszy kolorystyki i oznaczeń na rysunkach. Można stosować tynk barwiony w masie lub wybrać wersję  malowania tynków zewnętrznych na elewacjach. Roboty te należy wykonać stosownie do obowiązujących warunków technicznych wykonywania robót oraz instrukcji fabrycznych. Dobre przygotowanie podłoża, właściwy dobór kolorów i pomalowania zapewni efekt i trwałość elewacji.

6. Rusztowanie.

Prace budowlane związane z wykonaniem remontu, termomodernizacją ścian zewnętrznych  i kolorystyką elewacji prowadzić należy z rusztowania zewnętrznego rurowego. Rusztowanie ustawiane będzie przy ścianach budynku i zakotwione do ścian. Rusztowanie wyposażyć w instalację odgromową i uziemiającą oraz siatki ochronne zewnętrzne. Wejście do budynku zabezpieczyć za pomocą daszków ochronnych. Teren pod ustawienie rusztowania jest płaski.

Pracownicy pracujący na rusztowaniu powinni posiadać badania wysokościowe i aktualne przeszkolenie z zakresu BHP odnośnie pracy na wysokości i rusztowaniach.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

7. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu prac budowlanych związanych z remontem , termomodernizacją ścian zewnętrznych elewacji  i wykonaniem  nowej kolorystyki elewacji   będą występować roboty budowlane stwarzające ryzyko   powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi, z dnia 27 sierpnia 2002 r (Dz. U. Nr 151, poz.1256) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).Przed przystąpieniem do robót budowlanych projektant lub kierownik budowy w porozumieniu z projektantem zobowiązany jest  sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –plan bioz , zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Wszelkiego rodzaju prace budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p. poż. w oparciu o :

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U  Nr.169 poz.1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu BHP odnośnie prac które będą wykonywać . Fakt przeprowadzenia przeszkolenia z każdym z pracowników zostanie potwierdzony wpisem do „Książki ewidencji i szkoleń BHP” z podpisem   i datą szkolenia każdego pracownika oraz osoby udzielającej instruktażu.

7a – NAZWA  I  ADRES  OBIEKTU  BUDOWLANEGO

Budynek  Ochotniczej Straży Pożarnej   Jelenia Góra ul. Cieplicka 168a

7b – INWESTOR

Miasto Jelenia Góra  Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

7c – JEDNOSTKA  PROJEKTOWA

Zakład ogólnobudowlany wykonawstwo i projektowanie Łomnica ul. Leśna 20

7d – ZAKRES  ROBÓT DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO

Wykonanie remontu elewacji ,docieplenia ścian i nowej kolorystyki elewacji

7e – WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH

Budynek  Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ulicy Cieplickiej 168a

7f – WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU  KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I

ZDROWIA  LUDZI

Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

7g WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE  SKALĘ  I  RODZAJE  ZAGROŻEŃ  ORAZ  MIEJSCE  I CZAS  ICH  WYSTĄPIENIA

- montaż i demontaż rusztowań fasadowych

- praca na wysokości

- upadek odłamków skuwanego tynku lub innych materiałów z wysokości

7h – WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do każdego etapu robót budowlanych kierownik budowy lub robót powinien przeszkolić pracowników wykonujących poszczególne prace budowlane w zakresie przepisów BHP na stanowisku pracy dotyczących wykonywanych przez pracowników robót budowlanych

7i – WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE, W  TYM ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ  NA WYPADEK  POŻARU, AWARII  I  INNYCH  ZAGROŻEN.

Pracownicy pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież roboczą,buty robocze, kaski, rękawice ochronne, maski pyłochronne, okulary ochronne, sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokościach poza rusztowaniem – szelki i liny. Rusztowania powinny posiadać atest i powinien być sporządzony protokół odbioru rusztowania dopuszczający sprzęt do pracy. Rusztowanie powinno nad otworami drzwiowymi posiadać daszki ochronne. Rusztowanie powinno być osiatkowane i uziemione. Podczas montażu i demontażu rusztowań należy postępować według instrukcji DTR określonych dla każdego typu rusztowań. Na rusztowaniu powinna być zawieszona tabliczka znamionowa z informacją o dopuszczalnym obciążeniu 1m2  rusztowania. Zaplecze budowy wyposażyć w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy jak również w sprzęt gaśniczy na wypadek powstania ewentualnego pożaru.

8.Informacja o obszarze oddziaływania budynku.

Działka nr 392/5 ; obręb 0013 Sobieszów II

Opracował :Jerzy Dusza