SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Strona tytułowa – dane ogólne                                                                 str:	1

Spis zawartości opracowania                                                                    str: 2

Spis dokumentów                                                                                   str: 3

Podstawa opracowania                                                                            str: 3

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

część opisowa								    str:

część rysunkowa								    str:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

opis techniczny								    str:

opinia geotechniczna /projekt geotechniczny			    str:

część rysunkowa								    str:

INFORMACJA BIOZ									    str:

SPIS DOKUMENTÓW

OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE, WYPISY I WYRYSY                      strona:

UZGODNIENIA, OPINIE, ZGODY	                                                       strona:

1.  Opinia DWKZ we Wrocławiu; pismo JG/KD.5183.3.2020.KK z dn. 30 marca 2020 r.

DECYZJE NADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE /                         strona:

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB

1.  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

mgr inż. arch. Mirosław Jaskólski

2.  Zaświadczenie o przynależności do DOIA

mgr inż. arch. Mirosław Jaskólski

3.  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

mgr inż. arch. Bogna Skrzydlewska -Antos

4.  Zaświadczenie o przynależności do DOIA

mgr inż. arch. Bogna Skrzydlewska -Antos

5.  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

mgr inż. Przemysław Greniuch

6.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB

mgr inż. Przemysław Greniuch

7.  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

mgr inż. Andrzej Frank

8.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB

mgr inż. Andrzej Frank

9.  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

mgr inż. Ryszard Wiatr

10. Zaświadczenie o przynależności do DOIIB

mgr inż. Ryszard Wiatr

11. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

inż. Sebastian Łukasz Włodarczyk

12. Zaświadczenie o przynależności do DOIIB

inż. Sebastian Łukasz Włodarczyk

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.  Umowa Nr RI.272.1.2020 zawarta z Miastem Jelenia Góra z dnia 23.01.2020 r.

PLANOWANE PRACE WYKONYWANE BĘDĄ W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYM

- NIE POSIADAJĄCYCH ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

NALEŻY LICZYĆ SIĘ, PO DOKONANIU ODKRYWEK I POMIARÓW IN SITU

Z NIEPRZEWIDZIANYMI SYTUACJAMI – NALEŻY WTEDY SKONTAKTOWAĆ SIĘ

Z PROJEKTANTEM , W CELU USTALENIA ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ.

PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ POD CIĄGŁĄ KONTROLĄ OSOBY UPRAWNIONEJ ORAZ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, PRAWEM BUDOWLANYM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI MONTAŻU I ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ KOMPLEKSOWO Z DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU   - CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt dotyczy remontu obiektu wieży widokowej. Projektowane prace nie wykraczają poza obecny obrys obiektu i nie zmieniają elementów zagospodarowania terenu. Kategoria obiektu – VIII (inne budowle).

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Istniejące elementy zagospodarowania działki:

1) obiekt wieży,

2) gruntowe -wydeptane, drogi ziemne;

3) zadrzewione tereny zielone (dawny park);

Istniejące elementy zagospodarowania działki pozostają bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Prace projektowe związane z remontem wieży nie zmieniają zagospodarowania terenu. Usytuowanie obiektu pokazano na rysunku -Projekt zagospodarowania terenu,  rys PZT 01.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia nieruchomości                              100 486 m2      -    100  %

Powierzchnia zabudowy (istniejąca)	                       27 m2      -   0,027 %

Pow. komunikacji (istniejące dojście)                   ok. 200 m2          -      0,2 %

Powierzchnia biologicznie czynna             	  100 459 m2      - 99,973 %

5. DANE DOT. OCHRONY TERENU.

Działka, na której usytuowana jest wieża, leży w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze -Uchwała nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r.

Teren położony jest w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „C”. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów, plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepisów odrębnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów branżowych. W ustaleniach indywidualnych dla terenu ZP,US 6 plan dopuszcza rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu wieży.

Sam obiekt ujęty jest w wykazie gminnej ewidencji zabytków pod numerem 475.

6. DANE DOT. WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

Przez obiekt poprowadzona jest granica obszaru i terenu górniczego wyznaczonego dla złoża wód leczniczych. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów, plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie

przepisów odrębnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów branżowych.

Na teren, na którym jest usytuowany jest obiekt, nie ma wpływu eksploatacja górnicza.

7. DANE DOT. ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA.

Projektowane prace nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia przyszłych użytkowników.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE /STAN POSADOWIENIA OBIEKTU

Informacja o aktualnych warunkach geotechnicznych i stanie posadowienia budowli zawarto w opisie technicznym projektu architektoniczno -budowlanego. Obiekt  zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA                                                                      str:

PZT/01   - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  -OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowane prace remontowe nie zmieniają przeznaczenia obiektu – pozostaje

nadal wieżą widokową.

- Prace remontowe dotyczą

  - - odtworzenia zniszczonej klatki schodowej

  - - remontu galerii widokowej

- - odtworzenia tarasu widokowego nad piątą kondygnacją

- - odtworzenie wystroju elewacji (gzymsy, obramienia otworów, …)

- - zasłonięcia otworów okiennych

- - oczyszczenia i remontu ścian obiektu

- - oświetlenia wieży lampami OZE

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

- wysokość                                    17,55 m

- wymiary podstawy wieży              25,85 m2

- kubatura                                      448  m3

- pow. zabudowy                              27  m2

- powierzchnia użytkowa                76,13 m2

- liczba kondygnacji                            6

Kategoria obiektu – VIII (inne budowle).

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt wybudowano w 1895 roku. Ma 5 „kondygnacji” i na samej górze niewielki taras widokowy. Ściany murowane, konstrukcja klatki schodowej -stalowa. Galeria widokowa

w części zniszczona -pozostały fragmenty balustrady i metalowe wsporniki; sama płyta /pomost galerii do odtworzenia.

Galeria nie jest obecnie dostępna z powodu demontażu (kradzieży) dolnych biegów schodowych wymagających odtworzenia.

Nie zmienia się funkcja budowli -pozostaje nadal wieżą widokową.

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Ściany murowane -ściany przyziemia z kamienia łamanego, ściany powyżej - z cegły pełnej. Schody wewnętrzne -metalowe. Galeria widokowa w części zniszczona -pozostały fragmenty balustrady i metalowe wsporniki; sama płyta /pomost galerii do odtworzenia.

Galeria nie jest obecnie dostępna z powodu demontażu (kradzieży) dolnych biegów schodowych (wymagających odtworzenia).

4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Istniejący obiekt nie ma obecnie żadnych instalacji. Na elewacji pozostały niewielkie fragmenty rur spustowych, instalacji odgromowej i uchwyty lamp oświetleniowych. Odtworzenie tych elementów zawarto w projekcie.

Rozwiązania konstrukcyjno -materiałowe /zakres prac budowlanych:

1) odtworzenie zniszczonej /zdekompletowanej klatki schodowej:

    - wykonanie na nowo przykrycia /stropu nad pom. piwnicznym (płytę ceglaną na belkach stalowych zastąpiono płytą betonową zbrojoną);

    - odtworzenie dolnych biegów i spoczników schodów (możliwość ponownego wykorzystania istniejących elementów -po umożliwieniu dostępu i wykonaniu ekspertyz);

2) remont galerii widokowej:

    - oczyszczenie i zabezpieczenie metalowych elementów wsporników galerii;

    - odtworzenie płyty /pomostu galerii;

    - demontaż zniszczonych elementów balustrady i zamontowanie nowych;

3) odtworzenie tarasu widokowego nad piąta kondygnacją:

- ułożenie ponowne, w istniejących gniazdach, belek nośnych i wykonanie płyty platformy;

- przemurowanie zniszczonych fragmentów ściany /attyki;

- wykonanie w miejsce betonowego -zniszczonego, przykrycia ścian,  osłony  z płyt kamiennych;

4) odtworzenie wystroju elewacji (gzymsy, obramienia otworów, …):

    - zamurowanie ubytków w ścianach;

    - przemurowanie zniszczonych fragmentów ścian;

    - osadzenie ponowne obluzowanych bądź zniszczonych elementów kamiennych gzymsów  i parapetów;

    - uzupełnienie zniszczonych, tynkowych opasek wokół otworów;

    - montaż elementów odprowadzających wodę deszczową

(rynien i rur spustowych);

    - odtworzenie zniszczonej instalacji odgromowej;

    - odnowienie/ uzupełnienie zniszczonej tablicy pamiątkowej;

5) zasłonięcie otworów okiennych;

    - wymurowanie na nowo zniszczonych /wykruszonych parapetów wewnętrznych;

    - zastąpienie powyrywanych „balustrad” zasłaniających otwory od strony schodów „kratami” w formie żaluzji;

6) oczyszczenie i remont ścian obiektu

    - oczyszczenie elewacji;

    - zbicie uszkodzonych /odparzonych tynków wewnętrznych;

    - otynkowanie ścian;

    - zabezpieczenie hydrofobowe ścian;

7) oświetlenia wieży lampami OZE

    - montaż na ścianach obiektu paneli fotowoltaicznych;

    - montaż lamp;

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obiekt nie wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

6. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie zmieniają parametrów charakteryzujących wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi   i obiekty sąsiednie.

7.   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wieża dzisiaj nie jest dostępna z powodu demontażu -kradzieży dolnych biegów schodowych. Remontowany obiekt nie jest budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W obiekcie nie ma pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Wnętrze

oświetlone jest światłem dziennym (wieża nie ma okien -otwory w ścianach „klatki” schodowej będą zabezpieczone „kratami -żaluzjami' z elementów metalowych,

niepalnych). Zastąpiono drewniane stopnie schodowe stopniami stalowymi -niepalnymi. Płytę nad pomieszczeniem piwnicznym -ceglaną na belkach stalowych, zastąpiono płytą betonową zbrojoną. Spocznik na poziomie galerii (płyta ceglana na belkach stalowych)

i podest galerii zastąpiono płytą betonową zbrojoną. Ze wszystkich miejsc, w których mogą znajdować się ludzie można wyjść na zewnątrz obiektu -z klatki schodowej bezpośrednio; wejście na galerię i platformę widokową prowadzi z ostatniego spocznika. Szerokości „przejść”:

- biegi schodów prowadzących na galerię				-   90 cm

- spoczniki								- 100 cm

Obecne uwarunkowania (oświetlenie obiektu światłem dziennym) i przyszłe -będące wynikiem przeprowadzonych prac remontowych (ostateczne parametry przejść służących ewakuacji) - będą wymagać wprowadzenia ograniczeń (regulaminu) korzystania z obiektu.

8.   ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU

Możliwe są odstępstwa od projektu w zakresie rozwiązań materiałowych

i technicznych pod warunkiem zachowania parametrów określonych w projekcie i zgodności z przepisami bezpieczeństwa p.poż. i bhp. .

opracował: mgr inż. arch. Mirosław Jaskólski

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.  Rzuty  -poziom 1, 2                                       - skala  1:50

2.  Rzuty  -poziom 3, 4                                       - skala  1:50

3.  Rzuty  -poziom 5, 6                                       - skala  1:50

4.  Rzuty  -poziom 7, 8                                       - skala  1:50

5.  Przekroje                                                      - skala  1:50

6.  Elewacja północno -zachodnia                        - skala  1:50, 1:100

7.  Elewacja południowo -zachodnia                     - skala  1:50, 1:100

8.  Elewacja południowo -wschodnia   	                - skala  1:50, 1:100

9.  Elewacja północno -wschodnia                        - skala  1:50, 1:100

10. Zestawienie ślusarki otworowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Projekt architektoniczno – budowlany

1.2. Ustawa „Prawo Budowlane” (Dz.u. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

1.3. Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz. 1126

1.4. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

1.5. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy:

ogrodzenie, oznakowanie placu budowy, wyznaczenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego

i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz

z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie miejsca produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne – usunięcie gruzu z pom. piwnicznego i wokół obiektu.

Roboty budowlano-montażowe

- uzupełnienie /odtworzenie elementów ścian i stropów;

- demontaż i montaż elementów konstrukcji klatki schodowej;

- czyszczenie elementów metalowych;

-	impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów drewnianych;

- 	wykonanie obróbek blacharskich (pokrycie gzymsów, rynny, rury spustowe),

izolacje hydrofobowe;

-	montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu)

-	roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, ślusarskie;

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Remontowana budowla.

ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

-   roboty budowlane – montażowe/rozbiórkowe – możliwość upadku ludzi (prace na wysokościach), możliwość awarii rusztowań, zagrożenia podczas rozładunku materiałów, zagrożenia ze strony pracujących maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość upadku materiałów z wyższych partii budynku, wymagane jest zabezpieczenie dróg komunikacyjnych;

  - roboty murowe   – możliwość upadku (prace na wysokościach),

  - roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach),

  - prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych, izolacje hydrofobowe, impregnacje przeciwwodna),

-    zagrożenia ze strony pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp.

-   roboty spawalnicze – porażenie prądem

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH:

-         Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

-	Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

-	W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

-	Należy wywiesić stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatów;

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

-    Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadającej odpowiednie uprawnienia.  Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

-    Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację.  Tych dróg i wyjazdów nie  wolno ani zastawiać, ani wykorzystywać na cele składowania -muszą być w każdej chwili dostępne.

-    Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, koce gaśnicze).

-    Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty,

-    Należy oznakować i wydzielić strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robót;

-    Należy dokonywać systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń;

-    Należy wprowadzić zakaz wstępu pracowników nie zatrudnionych i osób  postronnych do miejsc zagrożonych;

opracował: mgr inż. arch. Mirosław Jaskólski