GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA



OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Rozpoznanie geotechnicznych warunków podłoża gruntowego dla inwestycji :

„Remont obiektu budowlanego – budowli. Obiekt wieża widokowa w Jeleniej Górze, 
Góra Sołtysia.”, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie

Lokalizacja: Góra Sołtysia, działka nr 23/1 w Jeleniej Górze, identyfikator działki 	026101_1.0011.AR_1.23/1, Jelenia Góra, Gmina Jelenia Góra,

powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie.

INWESTOR: Miasto Jelenia Góra

Opracowanie:

mgr inż. Sławomir Studniarek

uprawnienia geologiczne IV-0442

Jelenia Góra, luty 2020

Spis treśc

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO	3

1.	WSTĘP.	3

1.1.	Podstawa opracowania.	3

1.2.	Zakres opracowania.	3

2.	ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.	3

3.	CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ.	3

3.1.	Położenie i morfologia.	3

3.2.	Warunki hydrogeologiczne.	3

4.	CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNOWEGO.	4

5.	OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH.	4

6.	WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE	4

PROJEKT GEOTECHNICZNY	5

7.	PROJEKT GEOTECHNICZNY.	5

7.1.	Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie.	5

7.2.	Określanie obliczeniowych parametrów geotechnicznych.	5

7.3.	Określanie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotech-nicznych.	5

7.4.	Określenie oddziaływań gruntów.	6

7.5.	Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego.	6

7.6.	Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego.	7

7.7.	Dane niezbędne dla zaprojektowania posadowienia obiektów.	7

7.8.	Wykonawstwo wykopów pod fundamenty.	7

7.9.	Wpływ wody gruntowej na fundamenty.	7

8.	Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie użytkowania obiektu budowlanego.	7

Spis literatury użytej w opracowaniu:	8

Spis załączników:
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

TABELE:
Tabela nr 1. 		Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych.

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
Załącznik nr  1.   	Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.
Załącznik nr  2.	              Karta szurfów nr 1, 2 w skali 1:25

Załącznik nr  6.      	Przekrój geologiczny nr I-I’ w skali 1:50/25

PROJEKT GEOTECHNICZNY

TABELE:
Tabela nr 1.		Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
Załącznik nr  1. 		Mapa dokumentacyjna sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

Załącznik nr  2.      	Model geologiczny podłoża – ściana NW i NE w skali 1:100
Załącznik nr  3.    	Model geologiczny podłoża – ściana SE w skali 1:100


Profil wietrzeniowy skał

Objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach i kartach szurfów.

# OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

- WSTĘP.

  - Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, ustalające warunki gruntowo-wodne podłoża gruntowego dla potrzeb projektu remontu obiektu budowlanego – budowli, wieży widokowej w Jeleniej Górze, 
Góra Sołtysia, identyfikator działki 026101_1.0011.AR_1.23/1, Jelenia Góra, Gmina Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie.

  - Zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego dla potrzeb remontu wieży widokowej. Zakres wykonanych prac został uzgodniony z projektantem. Opinia została wykonana w oparciu o przepisy 
PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.2, PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Wykorzystano również mapy geologiczne [13], [14], [15] i literaturę metodyczną [11],[12]. Obliczanie statycznie i projektowanie” i norm związanych [10],[6],[8],[9]. Opinię i dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 4).

- ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe zrealizowane zostały w lutym 2020 roku pod nadzorem 
mgr inż. Sławomira Studniarka. Na badanym terenie wykonano 2 geotechniczne szurfy badawcze o głębokości do ok. 2,0 m oraz odkrywkę fundamentu. Punkty badawcze zostały wyznaczone na podstawie rozmieszczenia obiektu należącego do inwestycji. Zostały one naniesione na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 dostarczoną przez Zleceniodawcę. Lokalizacja szurfów geotechnicznych została przedstawiona na mapie (zał.1). W trakcie wykonywania szurfów geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe, notowano układy warstw.

Prace obejmowały: 	
- zestawienie i analizę wyników wykonanych w ramach niniejszej opinii i dokumentacji,
- graficzne opracowanie, które zawiera mapę dokumentacyjną, profile analityczne punktów   badawczych, przekroje geotechniczne i sondowania, 	
- określono także wilgotność naturalną, stopnień zagęszczenia ID oraz stopnień plastyczności IL badanego gruntu.

- CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ.

  - Położenie i morfologia.

Góra Sołtysia, działka nr 23/1 w Jeleniej Górze, identyfikator działki 026101_1.0011.AR_1.23/1, Jelenia Góra, Gmina Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Pod względem fizycznogeograficznym wg. Kondradzkiego obszar badań położony jest w mezoregionie Karkonosze. Według szczegółowej mapy geologicznej arkusz Jelenia Góra (Z. Cymerman, S. Cwojdziński, W. Kozdrój; 2005 r.) w podłożu występują czwartorzędowe zwietrzeliny zalegające na karbońskim podłożu granitowym. Powierzchnia działki nachylona jest w kierunku północno-zachodnim.

## Warunki hydrogeologiczne.

Woda gruntowa w badanym podłożu nie występuje w postaci ciągłych poziomów wodonośnych do głębokości 2,0 m p.p.t. Należy zaznaczyć, że w okresach roztopów 
lub wzmożonych opadów dynamika przepływu wód podziemnych może wzrastać. 
Teren badań nie podlega zalewom wód powierzchniowych.

- CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNOWEGO.

Podłoże gruntowe do zbadanej głębokości charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne [2]. Wydzielono jednorodne litologiczno-genetycznie warstwy geotechniczne i określo-no charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych. Wartości parametrów określono na podstawie badań makroskopowych, sondowań sondą DPL i korelacji metodami B i C według punktu 3.2. PN-81/B-03020. Wartości charakterystycznych parametrów geotechni-cznych wydzielonych warstw zestawiono w Tabeli nr 1. Podłoże gruntowe działki nr 23/1 w Jeleniej Górze zbudowane jest gruntów tworzących warstwy:

warstwa III3: Żwirowa zwietrzelina granitu w stanie zagęszczonym ID= 90% o miąższości około 0,9 – 1,1 m. Grunt ma barwę brązową, jest wilgotny w stanie zagęszczonym. Jest to grunt silnie zwietrzały – stopień zwietrzenia 4-3, urabiający się na żwir z kamieniami.
Parametry geotechniczne warstwy określone na podstawie badań:
- wilgotność naturalna wn = 10 %,
- gęstość objętościowa ρ = 2,00 g/cm3,
Parametry wyprowadzone:
E0 = 197 MPa; M0 = 220 MPa; φu = 41°, IL= 0,15, ID= 70 %.

warstwa ST:  Granit Karkonoski.

Szczegółowe położenie poszczególnych warstw geotechnicznych i ich charakterystyczne parametry przedstawiono na karcie szurfów geotechnicznych (zał. nr 2).

- OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) [2] przeprowadzono analizę wyników badań geotechnicznych, uwzględniono stopień skomplikowania budowy geologicznej, konstrukcję obiektu budowlanego w zakresie możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, która prowadzi do wniosku, że warunki gruntowe i wodne na działce numer 23/1 w Jeleniej Górze są proste. 
W podłożu w poziomie posadowienia obiektu budowlanego występują warstwy gruntów jednorodnych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Są to mineralne grunty nośne. 
W poziomie posadowienia nie występują grunty organiczne i grunty mineralne słabonośne. Linia zwierciadła wody ułożona jest zgodnie z nachyleniem terenu. Nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,00 m. Posadowienia obiektu wymaga ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

- WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz gruntów występujących na działce 
nr 23/1 w Jeleniej Górze sformułowano następujące wnioski:

1) Występujące w podłożu warstwy geotechniczne (III3 i ST) są nośne i nadają się 
do bezpośredniego posadowienia obiektu budowlanego – wieży.

2) W podłożu nie stwierdzono poziomów wodonośnych do głębokości 2,0 m p.p.t..

3) Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t..	
4) Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463), ustalono, że na działce nr 23/1 występują proste warunki gruntowe i wodne.

5) Obiekt budowlany należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.	
6) Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

# PROJEKT GEOTECHNICZNY

- PROJEKT GEOTECHNICZNY.

  - Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie.

Ocenę właściwości podłoża gruntowego wykonano w oparciu o wykonane rozpoznanie terenowe. W profilu występują zwietrzeliny granitowe przechodzące w podłoże zbudwane z karkonoskiego granitu.

Podłoże gruntowe rozpoznano szurfami do głębokości ok 2,0 m p.p.t. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa III3: Żwirowa zwietrzelina granitu w stanie zagęszczonym ID= 90% o miąższości około 0,9 – 1,1 m. Grunt ma barwę brązową, jest wilgotny w stanie zagęszczonym. Jest to grunt silnie zwietrzały – stopień zwietrzenia 4-3, urabiający się na żwir z kamieniami.
Parametry geotechniczne warstwy określone na podstawie badań:
- wilgotność naturalna wn = 10 %,
- gęstość objętościowa ρ = 2,00 g/cm3,
Parametry wyprowadzone:
E0 = 197 MPa; M0 = 220 MPa; φu = 41°, IL= 0,15, ID= 70 %.

warstwa ST:  Granit Karkonoski.

Podłoże na którym posadowiony jest obiekt budowlany zbudowane jest z rodzimych gruntów mineralnych nośnych. W poziomie posadowienia występuje stabilny grunt o dobrych właściwościach geotechnicznych, który nie będzie zmieniał swoich właściwości w czasie.

  - Określanie obliczeniowych parametrów geotechnicznych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne podłoża zostały wyznaczone na podstawie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych, które zredukowano o dobrane według normy współczynniki materiałowe [10]. Podłoże gruntowe, do zbadanej głębokości 
ok. 2,0 m p.p.t., charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Wartości parametrów określono na podstawie badań sondą DPL i badań makroskopowych. Grunty występujące 
w podłożu podzielono na warstwy. Przekroje geotechniczne budowy geologicznej 
z wyznaczonymi warstwami geotechnicznymi przedstawiono w załączniku nr 2, 3. Oznaczenie 
i klasyfikację gruntów wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688 [5],[6],[7]. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw: wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, stopień plastyczności wyprowadzono metodą B i C posługując się wzajemną korelacją parametrów zamieszczonych w normie PN-B-03020: 1981 [10] i literaturze metodycznej [11]. Wartości obciążeń skał i gruntów przyjęto na podstawie literatury fachowej [11],[12] wartości dopuszczalnego obciążenia gruntu do 6000 kPa dla warstwy geotechnicznej ST.

  - Określanie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotech-nicznych.

Współczynniki częściowe do stanów granicznych nośności we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, należy przyjmować zgodnie z poniższymi tabelami.

Tabela nr 2 - Współczynniki częściowe do oddziaływań (gF) i efektów oddziaływań (gE) według Eurokodu 7

| Oddziaływanie |  | Symbol | Zestaw |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A2 |
| Stałe | niekorzystne | gG | 1,35 | 1,0 |
|  | korzystne |  | 1,0 | 1,0 |
| Zmienne | niekorzystne | gQ | 1,5 | 1,3 |
|  | korzystne |  | 0 | 0 |

Tabela nr 3 - Współczynniki częściowe (gM) do stanów granicznych konstrukcyjnego (STR)             i geotechnicznego (GEO)

| Parametr gruntu | Symbol | Zestaw |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 |
| Kąt tarcia wewnętrznego a g f` 1,0 1,25 |  |  |  |
| Spójność efektywna g c` 1,0 1,25 |  |  |  |
| Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu g cu 1,0 1,4 |  |  |  |
| Wytrzymałość na ścinanie jednoosiowe gqu 1,0 1,4 |  |  |  |
| Ciężar objętościowy g 1,0 1,0 |  |  |  |
| a Współczynnik ten stosuje się do tan f΄ |  |  |  |

Tabela nr 4 - Współczynniki częściowe do oporu/nośności (gR) dotyczące fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

| Nośność | Symbol | Zestaw |
| --- | --- | --- |
|  |  | R1 R2 R3 |
| Nośność podłożą g R;v 1,0 1,4 1,0 |  |  |
| Przesunięcie (poślizg) g R;h 1,0 1,1 1,0 |  |  |

W zależności od podejścia obliczeniowego należy stosować odpowiednie zestawy współczy-nników:

• Podejście DA1 kombinacja 1 – A1+M1+R1

• Podejście DA1 kombinacja 2 – A2+M2+R1

• Podejście DA2 – A1+M1+R2

• Podejście DA3 – A1 lub A2+M2+R3

Zgodnie z załącznikiem krajowym PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania nośności podłoża należy stosować podejście projektowe DA2.

  - Określenie oddziaływań gruntów.

Nie przewiduje się znaczących odziaływań podłoża gruntowego na obiekt budowlany. Posadowiony jest na stabilnym podłożu geotechnicznym w obrębie warstwy geotechnicznej ST. Nie będzie zachodziło zjawisko wyparcia gruntu spod fundamentów. Wykonany zostanie system drenażu odprowadzający wody podziemne, który zabezpieczy przed naporem wód opadowych i roztopowych na konstrukcję budynku.

  - Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego.

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do wniosku, że warunki gruntowe                     i wodne na działce nr 23/1 w Jeleniej Górze są proste. W podłożu istniejącego obiektu występują warstwy gruntów jednorodnych, ciągłych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. 
W podłożu występują mineralne grunty rodzime nośne. Wody podziemne nie występują do głębokości 2,00 m p.p.t.,. Nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne.	
Do zaprojektowania posadowienia przyjęto następujący model podłoża gruntowego z określeniem charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych:

warstwa III3: Żwirowa zwietrzelina granitu w stanie zagęszczonym ID= 90% o miąższości około 0,9 – 1,1 m. Grunt ma barwę brązową, jest wilgotny w stanie zagęszczonym. Jest to grunt silnie zwietrzały – stopień zwietrzenia 4-3, urabiający się na żwir z kamieniami.
Parametry geotechniczne warstwy określone na podstawie badań:
- wilgotność naturalna wn = 10 %,
- gęstość objętościowa ρ = 2,00 g/cm3,
Parametry wyprowadzone:
E0 = 197 MPa; M0 = 220 MPa; φu = 41°, IL= 0,15, ID= 70 %.

warstwa ST:  Granit Karkonoski.

  - Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego.

Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na podłożu nośnym warstwy geotechnicznej ST. Szacowane maksymalne naprężenia w gruncie nie przekroczą 400 kPa. 
Nie należy spodziewać się wyparcia gruntu spod fundamentów, bowiem projektowane jest posadowienie w warstwie ST o dopuszczalnej wartości obciążenia kolejno 6000 kPa oraz utraty stateczności ogólnej. Szczegółowe obliczenia nośności związane z posadowieniem i osiadaniem obiektu należy przeprowadzić w projekcie budowlanym.

  - Dane niezbędne dla zaprojektowania posadowienia obiektów.

Przyjęto, że konstrukcja budynku jest posadowiona w obrębie warstwy geotechnicznej ST. Szczegóły konstrukcji fundamentów i ich zbrojenia zostaną podane w projekcie wykonawczym konstrukcji.

  - Wykonawstwo wykopów pod fundamenty.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050 „Geotechnika Roboty ziemne - Wymagania ogólne”.

  - Wpływ wody gruntowej na fundamenty.

W podłożu działki budowlanej nr 23/1 nie stwierdzono występowania poziomów wodo-nośnych do głębokości 2,0 m p.p.t. Występować mogą sączenia wody z warstwy III3. Dno wykopu nie będzie wymagać zabezpieczenia przed napływem wód podziemnych, opadowych lub roztopowych.

- Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie użytkowania obiektu budowlanego.

Obiekt nie będzie wymagał monitorowania, nie będzie potrzeby monitorowania obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu. Podczas prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się powstania zagrożeń mogących wystąpić podczas robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego.

/-/  mgr inż. Sławomir Studniarek

# Spis literatury użytej w opracowaniu:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z 2018r. poz. 12, 317, 352)

[2]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)

[3]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r, poz. 1442).

[4]. Normę PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.

[5]. Normę PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

[6]. Normę PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis.

[7]. Normę PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania.

[8]. Normę PN-EN ISO 14688-2: 2006/Ap2: 2012 Badania geotechniczne – Oznaczanie                        i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania.

[9]. Normę PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

[10]. Normę PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[11]. Zarys geotechniki. Wiłun Z., WKiŁ, 2005 r.

[12]. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7- Poradnik. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T., ITB, 2011 r. 	
[13]. Szczegółową mapę geologiczna Polski  w skali 1: 50 000, arkusz Jelenia Góra z objaśnieniami. Z. Cymerman, S. Cwojdziński, W. Kozdrój; Państwowy Instytut Geologiczny 2009r.
[14]. Mapę hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Jelenia Góra z objaśnieniami.

J. Kiełczawa; Państwowy Instytut Geologiczny 1997 r.

[15]. Mapę hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Jelenia Góra, z objaśnieniami - Mapę pierwszy poziom wodonośny występowanie i hydrodynamika w skali 1:50 000 z objaśnieniami. K. Grzegorczyk. Państwowy Instytut Geologiczny 2006 r.