INWESTOR: 	Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

ST-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Szata roślinna

Rozbudowa cmentarza komunalnego  przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze – Etap II

CPV - 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Sporządził :		Andrzej Zawadka

Maj 2013

Spis treści

1 Wstęp	3

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	3

1.4 Określenia podstawowe	3

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2 Materiały	3

3 Sprzęt 	4

4 Transport	4

5 Wykonanie robót	4

6.1  Ogólne warunki wykonania robót	4

6.2  Szczegółowe warunki wykonania robót	4

5.2.1  Sadzenie roślin	5

5.2.2  Wykonanie trawników	5

5.2.3  Pielęgnacja roślin	6

5.2.4  Pielęgnacja trawników	7

6 Kontrola jakości robót	7

6.3  Kontrola jakości materiałów	7

6.4  Kontrola jakości wykonania robót	7

7 Obmiar robót	8

8 Odbiór robót	8

9 Podstawa płatności	8

10 Przepisy i dokumenty związane 	8

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką drzewostanem oraz nową zielenią w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze – Etap II

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy nasadzeniach i pielęgnacji zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową sporządzoną w 2013

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i zapisami zawartymi w części „Wymagania Ogólne”

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

# Materiały

Materiały użyte do prac powinny spełniać warunki określone w normach przedmiotowych a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórcy lub innym warunkom umownym. Do wykonania  robót związanych z gospodarką drzewostanem należy zastosować następujące materiały:

- Drzewa liściaste

- Drzewa iglaste

- Krzewy liściaste

- Pnącza

- Humus – ziemia ogrodnicza.

- Torf ogrodniczy – PH torfu w zależności od gatunku roślin

- Nawozy – w zależności od rośliny używane w okresie pielęgnacji

- Nasiona traw

# Sprzęt

Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem :

- Ciągnik kołowy

- Glebogryzarka

- Kultywator

- Przyczepa skrzyniowa

- Przyczepa samowyładowcza do ciągnika

- Przyczepa dłużycowa

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i ilości charakterowi prowadzonych robót. Sprzęt powinien być sprawny, posiadać stosowne dopuszczenia do ruchu, aktualne przeglądy techniczne. Obsługa powinna posiadać stosowne kwalifikacje do prowadzenia lub obsługiwania danego sprzętu.

# Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie własności przywożonych materiałów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożony materiał tak, aby nie zanieczyścić trasy przejazdu. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni w czasie przejazdu środków transportu.

# Wykonanie robót

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Szczegółowe warunki wykonania robót

Poszczególne roboty należy prowadzić w niżej podany sposób:

### Sadzenie roślin

Sadzonki projektowanych roślin powinny być kupione w licencjonowanych punktach szkółkarskich, zdrowe, nie porażone chorobami ani szkodnikami, z dobrze rozwiniętą częścią naziemną oraz bryłą korzeniową. Minimalne wysokości drzew są podane

Sadzonki drzew i krzewów wyhodowane w kontenerach można sadzić od 15 kwietnia do 15 października. Sadzonki z odsłoniętą bryłą korzeniową można sadzić wczesną wiosną do końca maja i jesienią w październiku.

Drzewa z bryła korzeniową należy sadzić w doły 70x70 cm  w wyznaczonych miejscach. Krzewy z bryła korzeniową należy sadzić w doły 50 x50 cm 5  Przy sadzeniu należy wykonać następujące czynności:

- Zadołowanie roślin.

- Wyznaczenie miejsc sadzenia.

- Wykopanie dołów.

- Posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięcie koron i korzeni.

- Podlanie i wykonanie misek.

- Zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową.

- Rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi.

Doły powinny być zaprawione mieszanką torfu i ziemi ogrodniczej. Doły pod rośliny zimozielone należy zaprawić torfem o odczynie kwaśnym, a pod pozostałe liściaste torfem o odczynie obojętnym.

Wszystkie drzewa i krzewy o formie wertykalnej należy po posadzeniu opalikować, dwoma lub trzema palikami połączonymi taśmami parcianymi.

Dla drzew najbardziej narażonych na zniszczenie należy wykonać osłony pni z prętów metalowych.

### Wykonanie trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

-  przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

### Pielęgnacja roślin

Nowe rośliny należy poddawać przez okres jednego roku zabiegom konserwacyjnym:

- Pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, spulchnienie ziemi wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin wraz ze zraszaniem koron.

- Przycięcie koron oraz usunięcie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów.

- Wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewów.

- Zasilanie nawozami mineralnymi.

- Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek.

- Przykrycie na zimę misek warstwą liści.

- Kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików.

- Kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczaniu pni mchem i tkaniną jutową oraz uzupełnienie zabezpieczeń.

Nowo posadzone rośliny przez okres 2 lat wymagają intensywnego podlewania. Rośliny zimozielone należy intensywnie podlać przed zimą, przed nastaniem temp. poniżej 2oC. Posadzone krzewy liściaste z opadającymi liśćmi wymagają 2-krotnie w ciągu roku cięcia pielęgnacyjnego pobudzającego je do rozkrzewiania. Projektowany żywopłot grabowy wymaga częstego cięcia tak, aby jego wysokość nie przekroczyła 100cm.

Należy odchwaszczać powierzchnie skupin i misek.

Co roku trzeba uzupełnić ściółkę z kory, tak aby tworzyła warstwę grubości ok. 5 cm.

### Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie

października,

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. W okresie pielęgnacji trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

# Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

## Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do obrotu oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Sadzonki projektowanych roślin powinny być kupione w licencjonowanych punktach szkółkarskich, zdrowe, nie porażone chorobami ani szkodnikami, z dobrze rozwiniętą częścią naziemną oraz bryłą korzeniową. Proponuje się sadzenie około 12-letnich drzew (wysokość min. 3m od 2,5 do 2,5 m) i około 7-letnich krzewów iglastych.

## Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności ich wykonania z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W szczególności kontroli podlegać będzie to, czy poszczególne drzewa zostały posadzone we właściwym miejscu zgodnym z Dokumentacją Projektową.

W okresie pielęgnacyjnym będzie kontrolowane, czy rośliny są zdrowe, i prawidłowo przyrastają w zależności od gatunku. Kontroli będzie poddany sposób przycięcia gatunków, które tego wymagają. W razie wypadnięcia którejkolwiek z roślin Wykonawca musi ja wymienić na nowy egzemplarz. Będzie kontrolowane, czy miski przy roślinach nie są zachwaszczone i czy warstwa kory ma grubość minimum 5cm. Szczegółowa kontrola sposobu pielęgnacji zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela zamawiającego przynajmniej raz na kwartał.

# Obmiar robót

Na tym kontrakcie obmiary nie będą prowadzone

# Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania Ogólne.

# Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w tomie „Wymagania Ogólne”

# Przepisy i dokumenty związane

- Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. (Dz.u.1994, NR 49 POZ. 196)

Sporządził

Mgr inż. Andrzej Zawadka