INWESTOR: 	Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ziemne i niwelacja terenu

Rozbudowa cmentarza komunalnego  przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze – Etap II

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne,

Sporządził :		Andrzej Zawadka

Maj 2013

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wraz z niwelacją terenu w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej 68 w Jeleniej Górze- II Etap

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych oraz związanych z niwelacją terenu .

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie :

Wykonanie wykopów pod rurociągi oraz obiekty małej architektury

Budowa nasypu zgodnie z dokumentacją projektową

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1.Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja zawierająca : rzuty i przekroje obiektów , plan sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia wykopów, warunki techniczne badań podłoża gruntowego ,szczegółowe warunki techniczne wykonania robót .

1.5.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych

1.5.3. Wykop płytki – wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1 m

1.5.4. Wykop średni – wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach 1-3 m

1.5.5. Wykop głęboki – wykop , którego głębokość przekracza 3 m

1.5.5. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki położony w miejscu obiektu kubaturowego

1.5.6. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów , a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem .

1.5.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikają z polskich norm , przepisów i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogólnej .

2. MATERIAŁY

Grunt do wykonania nasypu – grunt musi być przepuszczalny wolny od kamieni i skał. Zamawiający nie wskazuje miejsca pozyskania gruntu jednak przed jego przywiezieniem należy to uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do robót ziemnych .

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów winien wykazać się możliwością korzystaniem z następującego sprzętu do :

- odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzędzia ręczne: taczki, kilofy, wiadra, łopaty)

- transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowyładowcze)

- sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne)

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie i ręcznie , a sprzęt winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania jak w specyfikacji ‘Wymagania ogólne”.

4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, objętości , załadunku, odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana ponadto do wydajności sprzętu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału) .

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą

roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasad jak w specyfikacji ‘Wymagania ogólne”

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu .

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy :

- sprawdzić zgodność rzędnych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych

- wyznaczyć kontury robót ziemnych pod fundamenty . Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/_ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania . Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

- uzupełnić wykopy gruntem nośnym o odpowiednim stopniu zagęszczenia , tj. pospółką lub gruntem piaszczystym dostarczonym na plac budowy. .

5.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów .

- wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

- warstwa gruntu o gr.30 cm nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu

- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu za zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.4. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia Is 0,97-1,0.

5.5 Wymianę słabego podłoża należy wykonać na głębokość , zgodnie z dokumentacją geologiczną i stanem faktycznym osiągnięcia warstwy nośnej pod nadzorem geologa.

5.6 W miejscach wynikających z dokumentacji projektowej należy zbudować nasypy z gruntu dowiezionego który musi być przepuszczalny wolny od kamieni. Wierzchnią warstwę należy wykonać z humusu pozyskanego wcześniej z terenu budowy. W razie gdyby humusu zabrakło należy go dowieźć na teren cmentarza uwzględniając koszty w cenie oferty.

5.7 Grunt pozyskany z wykopów pod rurociągi i obiekty małej architektury należy wywieźć poza teren budowy. Miejsce wywozu wybierze Wykonawca a koszty uwzględni w cenie oferty.

5.8 Grunt z korytowania pod drogi można wykorzystać pod wykonanie nasypów

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości – jak w specyfikacji ‘Wymagania ogólne”.

6.2. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinny obejmować : zgodność wykonania z dokumentacją , prawidłowość wytyczenia, rodzaj i stan gruntu , wymiary wykopów, stan zagęszczenia podłoża.

6.3. W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na : sprawdzenie obszaru i głębokości

wykopu, zapewnienie stateczności ścian wykopu, odwodnienia wykopów w czasie

wykonywania robót ziemnych i po ich zakończeniu , zagęszczenie zasypanego wykopu .

6.4. Sprawdzanie punktów wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem, natomiast lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm, na każdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny być porównywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie. Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Na tym kontrakcie obmiar nie będzie prowadzony

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 .Ogólne zasady jak w specyfikacji ‘Wymagania ogólne” .

8.2. Wykopy fundamentowe wymagają komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa. Odbiór częściowy robót należy przeprowadzać w przypadku robót ulegających zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonywać w oparciu o wyniki odpowiednich badań i kontroli. Odbiór końcowy robót ziemnych powinien zostać przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej, łącznie z protokołami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. Jeśli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty, które zostały uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru. Roboty, które po wykonaniu poprawek będą nadal wykazywały brak zgodności z wymaganiami należy ocenić pod względem bezpieczeństwa, konstrukcji, trwałości i jakości albo dokonać ich rozbiórki, a następnie wykonać ponownie albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie ze specyfikacją ‘Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogólne. .

PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Określenia .Symbole.Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia gruntów.

Sporządził