ZAWARTOŚĆ  TECZKI

I.	KOD OKREŚLONY WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV.

II.  	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

III.      	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

3. 	KOLORYSTYKA KIOSKÓW WRZUTOWYCH

4. 	RYSUNKI POGLĄDOWE

I Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Dział 71:

71220000 - 6 Usługi projektowania architektonicznego

Dział 45: Roboty budowlane KOD CPV 45000000

Grupa 45.1: Przygotowanie terenu pod budowę KOD CPV 45100000

Grupa 45.1: Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne KOD CPV 45111200

Grupa 45.1 Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych KOD CPV 45112450 - 4

Grupa 45.2: Roboty budowlane w zakresie wszystkich wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KOD CPV 45222000

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.  	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego montażu pięciu podziemnych pojemników w zbiornikach żelbetowych przeznaczonych do zbiórki selektywnej stałych odpadów komunalnych gromadzonych przez użytkowników indywidualnych lub podmioty gospodarcze, wraz z otworzeniem  nawierzchni dróg dojazdowych – pieszojezdni przy                      ul. Bankowej nr dz. 58/4 obręb 0028,AM-58w Jeleniej Górze zgodnie z planem miejscowym.

- Opis wymagań zamawiającego z stosunku do przedmiotu zamówienia

Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę – uprawomocnioną wraz z uzgodnieniem w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz, jeśli to projektant uzna za konieczne,  należy wykonać badania geotechniczne i hydrologiczne. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

W skład gniazd na odpady komunalne będą wchodziły:

·	 Zbiornik żelbetowy – prefabrykat wodoodporny, szczelnie zamknięty

·	 Kontener wewnętrzny - wykonany ze stali galwanizowanej

·	 Kiosku wrzutowy – element odbioru odpadów

·	 Platforma przykrywająca pojemnik – stalowy z przyklejoną kostka granitową

·	 Rama górna pojemnika

·	 Mechanizm wspomagający podnoszenie

·	 Platforma bezpieczeństwa

System opróżniania

Opróżnianie kontenerów wewnętrznych powinno odbywać się z wykorzystaniem standardowego systemu HDS z podwójnym hakiem. Opróżnianie kontenerów należy realizowane jest za pomocą systemu dwu-hakowego, gdzie jeden stały hak służy do wyciągnięcia kontenera ponad powierzchnię a drugi ruchomy do obsługi klap zamykających podczepiony łańcuchami (4 sztuki) o nośności minimum 1000kg.

W chwili opróżniania kontenera – podziemny stały zbiornik żelbetonowy musi być zabezpieczany przez automatycznie wysuwaną platformę bezpieczeństwa z przeciwwagą. Wszystkie systemy mechaniczne oraz górna platforma projektuje się wykonać z materiałów spełniających odpowiednie normy techniczne oraz stosowne normy bezpieczeństwa.

Zbiornik żelbetowy

Zbiornik żelbetowy, to wkopywany do gruntu prefabrykat należy wykonać ze wzmocnionego,  wodoodpornego specjalnego betonu, przeznaczonego do umieszczenia w nim metalowego kontenera na odpady.

Projektuje się pięć zbiorników żelbetowych na kontenery stalowe:

- 3 szt. o poj. 3m3 każdy przeznaczone na gromadzenie: szkła, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane - odpowiednio

- 2 szt.  poj. 5m3 przeznaczone ma gromadzenie: papieru i tworzyw sztucznych.

Wymiary zbiorników: do 220x220cm.

Głębokości zbiorników:

dla zbiornika o poj. 3m3 – do 180cm.

dla zbiornika o poj.  5m3 - do 280cm.

Dna zbiorników projektuje się ze spadkiem 3% do miejsca centralnego dla umożliwienia gromadzenia ewentualnych odcieków na dnie.

Prefabrykat (zbiornik) spełniać powinien wymagania techniczne i konstrukcyjne w zakresie:

·	Wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie (nacisk i ruchy gruntu)

·	Wytrzymałości mechanicznej na obciążenia i uderzenia

·	Odporności chemicznej na działanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych

·	Szczelności na przecieki zarówno z zewnątrz i do wewnątrz bez względu 
na miejsce lokalizacji i rodzaj gruntu

·	Możliwości gromadzenie w jednym miejscu potencjalnych odcieków (płynów)

·	Solidności wykonania z  betonu zbrojonego (C35)

·	Uniwersalności uwzględniającej instalację w różnych lokalizacjach i warunkach terenowych.

Kiosk wrzutowy

Kiosk wrzutowy stanowi część pojemnika służącą jako element odbiorczy odpadów 
o pojemności bębna 100 litrów. Należy oznakować zgodnie z wymogami odbiorcy o wym.  
do 75x55x90cm. z wykorzystaniem znaków graficznych, kolorów i napisów określających rodzaj odpadów określonych poniżej.

Kiosk wrzutowy wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 3 mm zabezpieczonej antykorozyjnie, w kolorze grafitowym z zabezpieczeniem przed graffiti.

Bęben wewnętrzny  należy wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Całą konstrukcję kontenera zabezpieczyć należy trwale przed wpływem warunków atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe tak aby zapewnić długie i bezproblemowe użytkowanie.

Kiosk wrzutowy należy wyposażyć w elektroniczny system dostępu (zamek) sterowany przy użyciu karty chipowej oraz własne źródło energii (akumulator). Należy zaprojektować  elektroniczny system dostępu ze zintegrowaniem z czujnikami stanu zapełnienia.

KOLORYSTYKA

Kolorystyka  elementów stalowych platformy i kiosku wrzutowego zgodnie z wg załączonej kolorystyki.

Kolorystyka i opis na bębnie:

- Kiosk wrzutowy – kolor grafitowy RAL 7012

- Odpady mieszane – elementy czarne RAL 9005 z napisem  grawerowanym „ZMIESZANE”

- Odpady biodegradowalne – elementy brązowe RAL 8014 z napisem grawerowanym „BIO”

- Szkło – elementy zielone RAL 6029 z napisem grawerowanym  „SZKŁO”

- Papier – elementy niebieskie RAL 5005 z napisem grawerowanym „TWORZYWA SZTUCZNE”

Kontener wewnętrzny metalowy

Kontener wewnętrzny należy wykonać z blachy ocynkowanej o minimalnej grubości 2mm. Rama nośna kontenera, należy zaprojektować w sposób zapewniający maksymalną wytrzymałość przy zachowaniu umiarkowanej masy własnej. Kontener powinien posiadać uchylne dno umożliwiające łatwe i szybkie opróżnianie. Ruchome dno należy zabezpieczyć guma umożliwiającą zabezpieczenie śmieci – szkła przed rozbiciem.

Platforma przykrywająca pojemnik

Wykonanie podziemnych pojemników pozwala na segregację śmieci zgodnie z oznaczeniami na kioskach wrzutowych. Górna platforma pokrywająca pojemnik należy wykończyć przyklejaną kostką brukową wys. 2cm. (po przecięciu na pół).

Rama górna pojemnika

Rama górna powinna gwarantować bezpieczeństwo oraz wodoszczelność całego systemu, zapobiegać przedostawaniu się wody oraz wydobywaniu się brzydkich zapachów. 
Na górnej ramie znajdują się kioski wrzutowe.

Mechanizm wspomagający podnoszenie

System podnoszenia i opróżniania składa się z elementów stałych oraz ruchomych, z których odbiera się pojemnik w celu opróżnienia.

Kształt klap powinien umożliwić: szczelność, zapewnić zdolność do zatrzymania 150 litrów odcieków pochodzących z gromadzonych odpadów.

Platforma bezpieczeństwa

Wykonana powinna być ze stali ocynkowanej, porusza się za pomocą mechanizmu obciążnika połączonego z nią przewodami ze stali nierdzewnej oraz kołami o dużej średnicy, obracającymi się za pomocą łożyska o dużej wytrzymałości (lub równoważny system).

Platforma powinna mieć możliwość podtrzymania co najmniej 200 kg.

Całość platformy bezpieczeństwa powinna zostać wykonana z ocynkowanej stalowej blachy 
o minimalnej grubości 2 mm. Ponadto system zaprojektowany powinien być w sposób umożliwiający łatwe i bezproblemowe umieszczanie kontenera wewnątrz prefabrykatu, co przekładać się powinno na łatwość i szybkość opróżniania pojemników.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Należy skuć istniejącą nawierzchnię asfaltową  i wykonać nawierzchnię z kostki granitowej ciętej, z górną powierzchnią płomieniowaną grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej  i podbudowie betonowej. Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono na rys. nr 1. Szczegółowe warunki techniczne jakie należy spełnić przy odtworzeniu nawierzchni określono w piśmie MZDiM z dnia 02.12.2015 r. (załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu zamówienia).

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Na terenie działki obowiązuje plan miejscowy potwierdzający zgodność inwestycji z obowiązującym przeznaczeniem.

- Właścicielem działki jest Miasto Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta.

- Lokalizacja Gniazd na odpady wg załączonej lokalizacji na mapie sytuacyjnej.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Prawo budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN-B-2000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-B-03020:1881 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-B03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

-PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.